Основным документом, который необходим для правильного оформления и выполнения заказа является опросный лист(пример заполнения см. Приложение 1).

Заполнение таблицы шкафов производится в следующем порядке:

1) блоки записываются в пределах шкафа, перед перечнем блоков каждого шкафа записывается тип металлоконструкции (в соответствии со структурой условного обозначения) и номер шкафа;

2) к переменным данным, указанным в заказе, относятся:

- номинальные токи расцепителей;

- кратность отсечки автоматических выключателей в блоках с набором автоматических выключателей БОЗ 8504 и БОЭ 8513;

3) значение тока расцепителей следует указывать после записи типа блока построчно в порядке возрастания позиционных обозначений выключателей;

4) кратность отсечки указывается только в том случае, если она отличается от максимальной.

В конце перечня записываются типы металлоконструкций шкафов, за исключением шкафа ввода, с которого начинается перечень.

Рекомендуется в перечне указывать все типовые блоки и аппараты, входящие в шкаф ввода.

Установку блока мигающего света необходимо оговорить особо.

В опросном листе должно быть указано следующее:

- тип металлоконструкции;

- блочный состав шкафов;

- относительное расположение шкафов в щите и блоков в каждом шкафу и на двери;

- номер шкафа в пределах щита.

В блоках, кроме типа и типового индекса под чертой, необходимо указывать номинальный ток расцепителя автоматического выключателя.

Если Вы приступаете к проектированию распределительного устройства с применением шкафов РТЗО, желательно связаться с нашими специалистами, рассмотреть и выбрать оптимальные решения.

Также Вы можете получить всю необходимую квалифицированную консультацию по схемам электрических цепей, аппаратам и устройствам, входящих в состав панелей и другую необходимую информацию.

Подробную информацию о нашей продукции (технические описания, опросные листы для заказа и примеры их заполнения) Вы можете найти на нашем сайтеwww.kemont.com.

Пример заполнения опросного листа см. рис 1,2,3.

Рис. 1 Пример заполнения опросного листа для РТЗО лист 1

Рис. 2 Пример заполнения опросного листа для РТЗО лист 2

Рис. 3 Пример заполнения опросного листа для РТЗО лист 3